Руководство по эксплуатации

ПЛУГ НАВЕСНОЙ

ПЛМ 3-35,

ПЛМ 3-35 с углоснимом,

ПЛМ 4-35,

ПЛМ 4-35 с углоснимом,

ПЛМ 5-35,

ПЛМ 5-35 с углоснимом,

ПЛМ 6-35,

ПЛМ 6-35 с углоснимом,

ПЛМ 8-35,

ПЛМ 8-35 с углоснимом,

ПЛМ 8-40,

ПЛМ 8-40 с углоснимом.

РФ, г. Белгород

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Прежде чем начинать пользоваться приобретенным навесным плугом, ознакомьтесь с ним. Для этого вам послужит данное руководство по эксплуатации с указаниями по технике безопасности!

- Плуг навесной предназначен исключительно для обычного применения при сельскохозяйственных работах (использование по назначению). Любое иное использование, выходящее за рамки названного, считается использованием не по назначению!

- В понятие "использование по назначению" входит также соблюдение предписанных изготовителем условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта!

- Использовать, обслуживать и ремонтировать плуг навесной разрешается только лицам, которые его изучили и осведомлены об опасностях!

- Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвращению несчастных случаев, а также прочие общепризнанные правила техники безопасности, гигиены труда и дорожного движения!

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ …4

2. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО .................................................................................... 8

2.1 Описание работы плуга навесного и его составных частей….....8

2.2 Сборка плуга навесного .................................................................................12

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ.................................... 16

3.1 Шины ....................................................................................................................... 16

3.2 Подъемные штанги.......................................................................................... 16

3.3 Ограничительные цепи/стабилизаторы............................................. 16

3.4 Регулирование.................................................................................................... 16

3.5 Нагрузка на оси................................................................................................... 16

4. НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ  ПЛУГА навесного ПНВ 3-35 …… 17

4.1 Навешивание....................................................................................................... 17

4.2 Демонтаж............................................................................................................... 17

5. РЕГУЛИРОВКИ......................................................................................................... 18

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ................................................................... 21

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   .................................................................................. 22

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ................................................................................................ 23

9. ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ .................................................................................. 24

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ .................................................. 24

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ..................................................................... 25

12      ПРИМЕЧАНИЯ ................................................................................................................  25

ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Общие указания по технике безопасности

- Перед каждым использованием проверяйте плуг и трактор на транспортную и эксплуатационную безопасность!

- Помимо указаний этого руководства соблюдайте также действующие общие предписания по технике безопасности и охране труда!

- Использовать, обслуживать и ремонтировать плуг разрешается только тем лицам, которые изучили плуг и осведомлены об опасностях!

- При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления должен быть заблокирован против опускания!

- Установленные на плуг предупреждающие знаки и таблички с инструкциями содержат важные указания для безопасной эксплуатации; их соблюдение необходимо для вашей безопасности!

- При езде по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие правила!

- Перед началом работы ознакомиться со всеми устройствами, элементами управления и их функциями. Делать это во время рабочего применения слишком поздно!

- Одежда пользователя должна быть плотно облегающей. Не носите свободно свисающую одежду!

- Во избежание возгорания содержать машину в чистоте!

- Перед запуском и началом пользования проверить ближнюю зону! (Дети!) Позаботиться о достаточной обзорности!

- Езда на орудии во время работы и транспортировки не разрешена!

- Присоединять плуг к трактору или отцеплять его от трактора, необходимо соблюдать особую осторожность!

- При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в соответствующее положение! (Устойчивость!)

- Грузы устанавливать только в соответствии с предписаниями в предусмотренных для этого точках крепления!

- Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и транспортные габариты!

- Проверить и установить транспортное оборудование (например, освещение, предупреждающие устройства и, если необходимо, защитные устройства)!

- Расцепные тросы для быстроразъемных соединений должны свисать свободно и при самом низком положении не должны сами расцеплять соединение!

- Во время движения никогда не покидать площадку водителя

- На динамические свойства, управляемость и тормозные свойства трактора влияют смонтированные или навешенные агрегаты и балластные грузы. Поэтому следует обращать внимание на достаточную управляемость и тормозные свойства!

- При движении на поворотах учитывать широкий вылет и/или маховую массу агрегата!

- Находиться в рабочей зоне запрещено!

- Эксплуатация плуга разрешается только в том случае, если все защитные устройства установлены и находятся в защитном положении!

- Не стоять в зоне поворота плуга!

- Гидравлические устройства (например, откидную раму) разрешается включать только в том случае, если в зоне поворота нет людей!

- Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой), могут причинить травмы в результате защемления и среза!

- Прежде чем покидать трактор, опустить плуг на землю, выключить двигатель и вынуть ключ зажигания!

- Между трактором и плугом запрещается находиться людям, если трактор не был зафиксирован от самопроизвольного качения с помощью стояночного тормоза или противооткатных клиньев!

Навешенные агрегаты

- Перед навешиванием плуга на трехточечную навеску или его демонтажем привести орган управления в такое положение, при котором исключен непреднамеренный подъем или опускание!

- При трехточечной навеске должны обязательно совпадать или согласоваться между собой категории навески трактора и плуга!

- В зоне трехточечного механизма существует опасность травмы в результате защемления и среза!

- При пользовании наружными органами управления для трехточечной навески не вставать между трактором и плугом!

- При транспортном положении плуга обязательно убедиться в достаточной боковой фиксации трехточечного механизма трактора!

- При движении по дороге с поднятым орудием рычаг управления должен быть заблокирован против опускания!

Техническое обслуживание

- Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок выполнять только при выключенном приводе и неподвижном двигателе! - Вынуть ключ зажигания!

- Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если необходимо, подтянуть!

- При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью подходящих подпорок!

- При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться подходящим инструментом и работать в перчатках!

- Масла, консистентные смазки и фильтры утилизировать в соответствии с предписаниями!

- При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных агрегатах отсоединить провода от генератора и аккумулятора!

- Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техническим изменениям, сделанным изготовителем агрегата! Это обеспечивается, например, при использовании оригинальных запчастей!

2.КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

2.1 Описание работы плуга навесного и его составных частей.

В состав плуга входят: рама 1, колесо 2, корпус 3,

прицепка для борон 4(доп. опция), сигнальный щиток (доп. опция),  5, навеска 6.

2.1.1 Рама представляет собой плоскую сварную треугольную конструкцию, состоящую из бруса основного 1, бруса переднего с понизителями 2, продольного 3.

2.1.2 Корпус состоит из стойки 1, к которой прикреплен башмак 2 с лемехом  3, отвалом 4 и полевой доской 5, углоснима 6.

Корпус плуга предназначен для выполнения основной технологической операции – подрезание, оборота и крошения пласта.

2.1.3 Механизм регулировки служит для установки и регулировки глубины пахоты. Механизм состоит из винта 4, кронштейна 3 , стойки  2, колеса 1.

2.1.4.   Навеска состоит из стоек 1, раскоса 2, понизителей 3 и 4. К верхним отверстиям раскоса крепится верхняя тяга механизма навески

трактора. Нижние тяги трактора присоединяются к оси 5, закрепленной в понизителях рамы.

Навеска служит для присоединения плуга к трактору

2.1.5 Прицепка для борон служит для осуществления боронования одновременно с пахотой.

2.2 Сборка плуга навесного.

2.2.1 Сборку плуга следует производить вдвоем или втроем. Перед сборкой подготовьте средства сборки, механизм подъема и место сборки. Сборку производите на металлических или деревянных подставках высотой 850 -900 мм.

Примечание: термины «правый», «левый», «передний», «задний», «первый», «второй», встречающиеся в тексте, следует считать по ходу агрегата.

2.2.2 Застропите раму в местах, указанных на рисунке стрелками и установите её на подставки. Снимите проволоку, связывающую элементы навески с рамой.

2.2.2.  Установите в понизители ось 5, присоедините к ним стойки 1 и болтами М20х60, пружинными шайбами и гайками М 20.

Раскос 2 соедините с кронштейн на раме болтом 6 (М 20х90 пружинными шайбами и гайками М 20). Присоедините раскос к стойкам, совместив отверстия установив болт 7 (М20х140).

Затяните все болты и гайки.

2.2.3.  В отверстия для крепления корпусов на раме вставьте по два болта 2 (М24х90), и болт 1 (М24х110) предварительно снимите гайки. Навесьте корпуса и затяните болты гайками и контргайками.

Притяните стойки корпусов к основному брусу болтами 3 (М24х280).

Регулировка корпусов

Правильная установка и регулировка корпусов необходима для обеспечения заглубляемости плуга.

В собранном плуге носки лемехов должны находиться ниже (опущены вниз) полевых досок.

Порядок регулировки

1.  Отпустите три болта поз. 1 и 2 крепления стойки корпуса к раме, четыре болта поз. 4 крепления башмака корпуса к стойке и отпустите вертикальный болт поз. 3

2.  Приложите усилие к носку лемеха так, чтобы носок опустился вниз, ниже полевой доски

3.  Надежно затяните все болты, кроме вертикального болта 3, гайку на вертикальном болте сильно не затягивайте.

2.2.4. Прикрепите механизм регулировки двумя скобами 4 (2М20х125х145х50), пружинными шайбами и гайками М20 с наружной стороны продольной балки.

Опустите опорное колесо в крайнее положение (до упора гайки винта в торец державки колеса). Скобы затяните до отказа. Уберите подставки.

2.2.5 Болтом 1 (М24х280) прикрепите к раме прицепку для борон. Под гайки положите пружинные шайбы. Передний конец растяжки 2 закрепите на вертикальном болте 1.

• Прочесть и соблюдать «Общие указания по технике безопасности»!

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ

3.1 Шины

Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора должно быть одинаковым. См. руководство по эксплуатации трактора!

3.2 Подъемные штанги

Подъемные штанги трехточечного механизма трактора с помощью регулировочного механизма следует отрегулировать на одинаковую длину!

3.3 Ограничительные цепи/стабилизаторы

Ограничительные цепи или стабилизаторы должны быть отрегулированы так, чтобы во время работы они всегда допускали небольшую боковую подвижность нижних тяг!

3.4 Регулирование

Для работы переключить гидравлику трактора на "плавающее" или "смешанное" положение!

3.5 Нагрузка на оси

Навешивание агрегатов на передний и задний трехточечный механизм не должно приводить к превышению допустимой общей массы, допустимых нагрузок на оси и нагрузочной способности шин трактора.

Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена не меньше 20% собственной массы трактора.

4. НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ ПЛУГА НАВЕСНОГО

4.1 Навешивание плуга навесного

Правильно установите колею задних колёс трактора.

Установите левый раскос навесной системы трактора на длину   515мм (между осями крайних шарниров). Во время работы длину левого раскоса не меняют, она остаётся постоянной. Укорачивая или удлиняя правый раскос, перекосите ось навески таким образом, чтобы правый палец был выше левого на половину предполагаемой глубины пахоты.

Отрегулируйте длину ограничительных цепей механизма навески трактора. Поднимите плуг в транспортное положение, выворачивая регулировочные болты из кронштейнов ограничительных цепей. Натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание орудия не более чем на 20 мм

4.2 Демонтаж плуга навесного

- Плуг должен ставиться на хранение на твердой и ровной почве!

- Полностью опустите плуг!

- Выключите двигатель.

- Отсоедините раскос от центральной тяги трактора!

- Отсоедините штангу навески!

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопасности", а также указания по технике безопасности в разделе “Навешенные агрегаты“!

5. РЕГУЛИРОВКИ

5.1 Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга.

5.2 Заданная глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки опорного колеса и регулировкой тяг навесной системы трактора, а нормальный рабочий захват – установкой рабочего захвата переднего корпуса на 350 мм.

5.3 Стойкой опорного колеса установите предварительно глубину пахоты, равную примерно 2/3 заданной глубины, и начинайте вспашку. Во время прохода первой борозды проследите за тем, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а передний – на несколько меньшую. Правая сторона рамы должна быть выше левой.

5.4 После прохода двух-трёх борозд можно приступить к регулировке глубины пахоты и рабочего захвата.

5.5 В борозде плуг должен идти устойчиво, без перекосов в сторону и по ходу (рама должна быть параллельна поверхности почвы), рабочий захват должен быть нормальным, все корпуса должны вспахивать почву на одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пласта, заделка растительности – полная. Для лучшей устойчивости плуга в горизонтальной плоскости, на плуге с левой стороны навески введена регулировка. В случае возникновения увода плуга в сторону увеличения ширины захвата, т.е. в левую сторону, навеску необходимо передвинуть назад.

5.6 Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необходимо укоротить или удлинить (соответственно) правый раскос навесной системы трактора.

5.7 Если задняя часть рамы выше или ниже передней, необходимо удлинить или укоротить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора.

5.8 Глубина пахоты переднего корпуса регулируется раскосом правой тяги навесной системы трактора, а заднего – верхней тягой.

5.9 Установите опорным колесом необходимую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо в державке.

5.10 Качество пахоты определяется по следующим признакам:

- все корпуса оставляют одинаковые гребни;

- борозды между двумя проходами плуга одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами.

5.11 Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в заданном положении на всё время работы на вспахиваемом участке. При переходе на другой участок припашку плуга нужно произвести заново.

5.12 При вспашке влажных и средней плотности почв трактор иногда буксует. В этих случаях увеличивают сцепную массу трактора и таким образом получают необходимое наибольшее тяговое усилие трактора (см. «Руководство по эксплуатации трактора», раздел «Увеличение сцепной массы трактора»).

5.13 Возможные отклонения в работе и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Отклонение, внешнее проявление | Метод устранения, необходимые регулировки |
| --- | --- |
| Первый корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов – гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже соседних | Укоротите или удлините (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора |
| Последний корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов – гребень, оставляемый последним корпусом, выше или ниже соседних | Укоротите или удлините (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора |
| Захват первого корпуса больше или меньше захвата остальных корпусов, борозды между двумя проходами неодинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами | Сдвиньте влево или вправо ось навески плуга |
| Плуг плохо заглубляется и неустойчив по глубине | Упорными болтами отрегулируйте корпус так, чтобы носок лемеха был немного ниже пятки лемеха. Носки лемеха всех корпусов должны находиться на одном уровне. Затупились лемеха. Замените их из комплекта запчастей |
| Увод плуга в сторону увеличения ширины захвата, почвы малой плотности (песчаные, супесчаные и др.) | Отодвиньте левую сторону навески назад так, чтобы плуг не уводило в сторону |

5.14 Необходимо помнить, что только точное соблюдение правил эксплуатации обеспечит долговечность и надёжность плуга. Напоминаем основные требования:

5.14.1 В конце каждой борозды переводите плуг в транспортное положение и только после этого поворачивайте агрегат для заезда в следующую борозду.

5.14.2 Запрещается делать поворот с плугом, корпуса которого находятся в почве.

5.14.3 Запрещается работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

5.14.4 При длительном переезде и ремонтных работах необходимо заблокировать упорный рычаг штока цилиндра навески трактора.

5.14.5 Во время перерывов осматривайте плуг, чтобы своевременно обнаружить появившиеся неисправности и устранить их. После окончания работы очистите плуг от налипшей земли и растительных остатков.

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопасности", а также указания по технике безопасности в разделе "Навешенные агрегаты"!

• Верхнюю тягу трактора регулировать только при полностью опущенном плуге!

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плуг навесной нуждается в следующем техническом обслуживании.

- Перед длительным перерывом и непосредственно после этого перерыва (перед началом использования) необходимо смазать качественной смазкой подшипники опорного колеса.

- Перед длительным перерывом эксплуатации (на зимний сезон) и непосредственно после этого перерыва (перед началом использования) необходимо смазать резьбовую часть винтовых стяжек и стоек рабочих органов.

- Неокрашенные поверхности корпусов рабочих органов перед длительным перерывом эксплуатации необходимо смазать безвредной для окружающей среды консистентной смазкой, чтобы на них не появилась ржавчина.

- В первый раз через 10 часов эксплуатации, а затем каждые 20 часов эксплуатации следует проверять надежность затяжки всех винтов и гаек и, если необходимо, подтягивать их.

- Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике безопасности", а также указания по технике безопасности в разделе "Техническое обслуживание"!

# 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| Показатели | Единица измер. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название |  | ПЛМ-3,35 | ПЛМ-4,35 | ПЛМ-5,35 | ПЛМ-6,35 | ПЛМ-8,35 | ПЛМ-8,40 |
| Масса (прибл) | кг | 380 | 680 | 800 | 1240 | 1780 | 1840 |
| Ширина захвата плуга | м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Производительность за 1 час основго времени (расчетная) для работы на скорости 7 – 9 км/час | га/ч | 0,735–0,945 | 0,90-1,26 | 1,2…1,6 | До 1,90 | до 2,24 | до 2,80 |
| Рабочая скорость в движении на основных операциях | км/ч | 7 - 9 | 7 - 9 | 7 - 9 | 7 - 9 | 7 - 9 | 7 - 9 |
| Глубина пахоты | см | 20 - 30 | 20…30 | 20…30 | 20…30 | 20…30 | 20…30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Габаритные размеры плуга | мм |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  | 2600100 | 3530±70 | 4330±130 | 5870±100 | 6730±200 | 6730±200 |
| - ширина |  | 135050 | 1835±40 | 1870±55 | 2490±50 | 3475±100 | 3475±100 |
| - высота |  | 125050 | 1525±30 | 1535±45 | 1460±30 | 1680±50 | 1680±50 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

### 8.1 В комплект поставки входит плуг ПЛМ, в максимально собранном виде (таблица).

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | ПЛМ-3,35 | ПЛМ-4,35 | ПЛМ-5,35 | ПЛМ-6,35 | ПЛМ-8,35 | ПЛМ-8,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название плуга | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПЛВ 24.000 | Рама в сборе с: | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | осью ПТУ 05.611 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кронштейном левым ПТУ 05.319 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кронштейном правым ПТУ 331 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | болтами ГОСТ 7759-70 | Шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | М24-8gх70.6.6 (упорный) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | М24-8gх140.6.6 (упорный) | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | М24-8gх90.6.6 | Шт. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 |
|  | М24-8gх110.6.6 | Шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
|  | гайками М24-7H.5 ГОСТ 5915-70 | Шт. | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
|  | шайбами 24.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шт. | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 |
| ПЛЕ 04.700 | Болт (стяжной) | Шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| ПЛЕ 21.000 | Корпус в сборе | Шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| ПЛВ 06.000 | Колесо в сборе с: | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | державкой ПЛЕ 06.314У | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | стойкой ПТК 17.320 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | скобой 2М20х125х145-50 | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | гайками М20-7H.5 ГОСТ 5915-70 | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | шайбами 20.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | винтом ПЛЕ 06.400 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | болтом Б670 (стопорный) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | гайкой М16-7H.5 ГОСТ 5915-70 | Шт. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛВ 05.000 | Навеска в сборе с: | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | болтом М20-8gх80.4.8 ГОСТ 7796-70 | Шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | болтом М20-8gх90.4.8 ГОСТ 7796-70 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | болтом М20-8gх140.4.8 ГОСТ 7796-70 | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПНВ-3-35 | Руководство по эксплуатации | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 9. ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ

Уровень шума плугов навесных ПЛМ во время работы составляет менее 70 дБ (A).

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Плуг навесной ПЛМ	№   ________________								         заводской номер

Упакован _______________________________________________________

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________	         ___________________	______________________

(Должность)			(личная подпись)		(расшифровка подписи)

_____________________________ 								год, месяц, число

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг навесной ПЛМ, заводской номер __________,

изготовленный и принятый в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.	   _________________________	  __________________________________    	                    (личная подпись)	     (расшифровка подписи)

________________________________

(год, месяц, число)

# 12.  ПРИМЕЧАНИЯ

Обращаем Ваше внимание, чтобы иметь возможность постоянно совершенствовать наши агрегаты, мы сохраняем за собой право на изменения внешнего вида, оснащения техники, которые не могли быть учтены в описании и иллюстрациях на момент печати руководства.

Общество с Ограниченной

Ответственностью

«МВ-ГРУПП»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н

- Плуг навесной ПЛМ

- ___________________________________________________________________

(число, месяц, год выпуска)

Плуг соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантируется исправность плуга в течении 12 месяцев со

Дня ввода его в эксплуатацию при наработке не более 400 га, за исключением деталей рабочих органов.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее чем через 12 месяцев с момента получения плуга потребителем.

Контролер ____________________ личная подпись либо клеймо.

М.П.

- ____________________________________          ________________________

(дата получения изделия на                                       (подпись потребителя)

складе завода-изготовителя)

- ____________________________________          ________________________

(дата ввода изделия в                                                    (подпись потребителя)

эксплуатацию)

М.П.

3. ____________________________________________________________________

(заводской номер изделия – проставляется при получении)